Компания HO SPORTS

РУКОВОДСТВО ПО НАДУВНЫМ БУКСИРУЕМЫМ БАЛЛОНАМ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование этого изделия и участие в спортивных мероприятиях с надувными баллонами представляет опасность для вашего здоровья. Перед использованием надувного буксируемого баллона внимательно прочтите руководство владельца.

·  Этот надувной круг предназначен для нагрузки не более 1 человек или 120 кг (260 фунтов). Используйте буксировочный линь (канат) с допустимой нагрузкой не менее 680 кг (1500 фунтов) - это среднее усилие натяжения для буксировки этого надувного круга с его пассажирами.

·  Нагрузка на буксировчный канат отличается от нагрузки на надувной круг и зависит от веса пассажиров, конструкции и площади поверхности надувного круга..

==2

Важные сведения о надувных баллонах

Внимательно прочтите перед использованием

Указания

1) НАДУВАНИЕ БУКСИРУЕМОГО БАЛЛОНА

Рекомендуется использовать накачивающий насос низкого давления, например, электронасос HO SPORTS с питанием от 12 Вольт. Можно использовать и насос высокого давления (типа компрессора воздуха), но при этом надо соблюдать предельную осторожность, чтобы не перекачать баллон. Если в вашем баллоне есть небольшие детали и фрагменты, например, надувной пол, спинки, валики и подушки, то прежде всего надуйте (накачайте) их. После этого накачайте основную воздушную камеру баллона примерно на 25%. Правильно отрегулируйте взаимное положение всех деталей баллона внутри оболочки. Наконец, надуйте (накачайте) баллон на 85%.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЯ (НЕ ПЕРЕКАЧИВАЙТЕ)! ПРЕВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕУСТРАНИМОЙ ПОЛОМКЕ ВАШЕГО БАЛЛОНА!

В теплые солнечные дни важно не забывать оставить воздуху немного свободного места, чтобы он мог расширяться при нагревании. Поэтому надуйте баллон только на 85%, перед использованием оставьте его на солнце на несколько минут и проверьте его жесткость и наличие достаточного давления воздуха.

Дефекты, вызванные избыточным давлением в баллоне, возникшим в результате накачивания или расширения воздуха при нагреве, не являются гарантийными и не подлежат бесплатному устранению за счет поставщика.

2) ХРАНЕНИЕ И УХОД

Если надувное баллон не используется, то промойте его в пресной воде и храните его в сухом прохладном месте, защищенным от попадания прямого солнечного света. Если баллонм долго не будут пользоваться, то его необходимо "сдуть" (выпустить воздух). Срок службы этого  изделия можно увеличить за счет правильного ухода и бережного отношения.

3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ГАРАНТИИ

Это надувное баллон изготовлено из самых высококачественных материалов и может подарить вам многие часы приятного отдыха, при условии использования его согласно указаниям. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на дефекты в материалах и в качестве сборочных работ и действуют в течение одного года. Небольшие порезы и износ виниловой оболочки можно легко отремонтировать с помощью ремонтного комплекта, входящего в состав поставки вашего надувного баллона..

4) ПРАВИЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ БУКСИРОВОЧНОГО ЛИНЯ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО БУКСИРНЫЙ ЛИНЬ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗАНЧЕННЫЙ ДЛЯ БУКСИРОВКИ НАДУВНЫХ ПЛАВСРЕДСТВ!

Линь необходимо правильно закрепить на баллоне. Пропустите конец линя с петлей через отверстие и затем обмотайте петлю вокруг утки. Перед использованием каждой штампованной утки надувного баллона внимательно осмотрите ее на отсутствие признаков повреждений, растрескивания или разламывания. Не используйте ее в случае наличия таких признаков.

Важное предупреждение!

Указания по закреплению буксировочного линя

Линь ДОЛЖЕН быть правильно закреплен на баллоне.

1) Проведите конец линя с петлей через отверстие.

2) Поместите конец петли на нижнюю часть утки.

3) Туго затяните линь.

Внимание! Используйте только рекомендованные лини, обладающие способностью растягиваться, амортизируя  рывки. Использование нетянущегося линя может привести к повреждению баллона.

===3

УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Для снижения опасности получения травмы и опасности летального исхода всегда выполняйте следующие указания:

·  Внимательно прочтите это руководство и выполняйте все содержащиеся в нем указания.

·  Используйте это баллон только вместе с ответственным водителем катера,  который знает, как правильно буксировать ваш баллон.

·  Соблюдайте все необходимые меры предосторожности при использовании вашего баллона и катера.

·  Обучите каждого человека, пользующегося баллоном, как закреплять буксировочный линь, как кататься на баллоне и как управлять им.

·  На одноместном баллоне разрешается кататься не более чем одному пассажиру, на двухместном баллоне - не более чем двум пассажирам.

·  Если баллон рассчитан на несколько человек, то соблюдайте дополнительные меры предосторожности, чтобы пассажиры не мешали друг другу.

·  Никогда не закрепляйте никого ремнями к оболочке баллона. Никогда не просовывайте ваши руки или ноги в петли или в ручки буксировочной системы.

Никогда не просовывайте ваши руки или ноги под оболочку или между надувным отсеком и оболочкой.

·  Никогда не пытайтесь выполнять на вашем баллоне прыжков и других опасных трюков. Если необходимо буксировать несколько баллонов, то не допускайте столкновений между ними.

·  Осмотрите водную акваторию перед плаванием, чтобы не допустить в ней наличия мусора и препятствий, могущих представлять угрозу вашей безопасности.

·  Трезво оценивайте ваши возможности. Передохните, если вы устали. Ведите себя ответственно.

·  Находитесь в хорошей физической форме и будьте внимательны при использовании этого или любого другого надувного баллона.

Перед каждым использованием проверьте линь и утку на отсутствие разрывов, порезов, острых кромок, узлов и признаков износа.

Замените линь при наличии перечисленных выше признаков или если линь вызывает ваши опасения. Не допускайте разрыва линя.

·  Не используйте фал из эластичного или пружинного материала для буксировки воднолыжников или "наездников". Такой фал может растянуться или лопнуть, что может привести к травмированию пользователей или пассажиров катера.

·  Фалы и лини могут приходить в негодность под воздействием прямого солнечного света. Срок службы изделия увеличиться, если защищать его от прямого солнечного света.

·  При появлении на буксировочном лине признаков разрушения, обесцвечивания, износа, растрепывания или перетирания его необходимо заменить.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Водные виды спорта являются очень увлекательными, но в тоже время опасными. Для получения от спорта на воде максимального удовлетворения и снижения степени опасности вашему здоровью соблюдайте осторожность и выполняйте следующие указания.

Перед началом:

·  Обязательно ознакомьтесь со всеми действующими нормами и правилами поведения на воде, соответствующими законами. Ознакомьтесь с опасностями, возникающими при занятии водными видами спорта, и с методами правильной эксплуатации вашего оборудования.

·  Знайте все водные пути в вашей акватории

·  В катере помимо его водителя должен находиться еще один человек, выполняющий функции наблюдателя.

·  Воднолыжник/"наездник", наблюдатель и водитель катера должны заранее договориться о системе ручной сигнализации.

·  Никогда не начинайте буксировку, не получив сигнала готовности от воднолыжника/"наездника".

·  Всегда соблюдайте разумную осторожность и здравый смысл.

===4

Ваше оборудование и буксировочный линь:

·  Перед каждым использованием внимательно осмотрите надувной баллон и спасательные средства. Не используйте их при наличии признаков повреждений.

·  Всегда надевайте индивидуальный спасательный жилет типа III по классификации Береговой охраны США.

·  При буксировке буксировочный линь немного растягивается. Если линь лопнет или внезапно освободиться, то он может отскочить назад и травмировать пассажиров катера или пользователя баллона, что может даже привести к смертельному исходу.

·  Перед каждым использованием проверьте линь и утку. Не используйте их при наличии разрывов, порезов, острых кромок, узлов и признаков износа.

·  Используйте соответствующий буксировочный линь. (Фал воднолыжника обычно не предназначен для буксировки надувного баллона)

·  Заранее проверьте, что на буксировочном лине нет никаких посторонних предметов.

·  Не допускайте приближения людей и линя к гребному винту, даже если двигатель переключен на нейтральную передачу. Линь может запутаться в гребном винте.

ЕСЛИ ЛИНЬ НАМОТАЕТСЯ НА ГРЕБНОЙ ВИНТ, ТО ПЕРЕД ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ВЫНЬТЕ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ ИЗ ЗАМКА.

Если вы катаетесь на водных лыжах или надувном баллоне:

·  Приближение к берегу или к доку повышает опасность получения травм. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ТОЛЬКО НА ВОДЕ.

Не используйте надувной баллон на мелководье, вблизи берега, свайных сооружений, доков, плотов, купающихся, других катеров и других помех. Такие помехи являются примерами опасностей, которые могут возникнуть при занятии водными видами спорта.

- Попытка старта с мелководья также может привести к разрыву баллона, что не является гарантийным повреждением.

·  Водитель катера должен внимательно следить за акваторией и остановить катер или повернуть в сторону в случае появления помех и препятствий.

·  Всегда катайтесь на водных лыжах или на надувном баллоне при полном контроле и управлении и не превышайте допустимой безопасной скорости. Трезво оценивайте свои возможности.

·  Не направляйте надувные баллона на трамплины и рампы.

·  При занятиях водными видами спорта возможны падения и травмы.

·  С помощью флага сигнализируйте окружающим, что воднолыжник или "наездник" попал в оду.

·  Никогда не катайтесь на водных лыжах и надувных баллонам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование этого изделия и участие в спортивных мероприятиях представляет опасность для вашего здоровья.

·  Не разгоняйтесь до скоростей, которые превышают уровень мастерства "наездника". Скорость катера ни в коем случае не должна превышать 20 миль/час для взрослых и 15 миль/час для детей.

·  Этот продукт не предназначен для детей, дети могут использовать его только под надзором взрослых.

·  Этот продукт не является индивидуальным спасательным средством.

·  Всегда надевайте индивидуальный спасательный жилет типа III по классификации Береговой охраны США.

·  Никогда не просовывайте ваши руки или ноги в петли или в ручки буксировочной системы. Перед использованием буксировочного линя проверьте, что на нем никаких посторонних предметов.

·  "Наездник" должен не опускать свои ноги в воду.

·  Водитель катера несет ответственность за прогулку, так как надувное баллон не может управляться "наездником". В катере помимо его водителя должен находиться еще один человек, выполняющий функции наблюдателя.

·  Водитель катера должен не допускать высоких скоростей и резких поворотов, которые могут привести к переворачиванию надувного баллона и травмам "наездника".

·  Не проводите буксировку надувного баллона на мелководье, вблизи берега, свайных сооружений, доков, плотов, купающихся, других катеров и других помех.

·  Никогда не превышайте рекомендованное изготовителем количество пассажиров для вашего надувного баллона.

·  Для буксировки одного человека используйте буксировочный линь с допустимой нагрузкой натяжения не менее 680 кг (1500 фунтов), не менее 1240 кг (2735 фунтов) для буксировки двух человек, не менее 1520 кг (3350 фунтов) для буксировки трех человек и не менее 1860 кг (4100 фунтов) для буксировки четырех человек на надувном баллоне. Длина буксировочного линя должна быть не менее 15 метров (50 футов) и не более 20 метров (65 футов).

·  Никогда не управляйте катером не катайтесь на надувных баллонах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

·  Перед использованием надувного баллона внимательно прочтите руководство владельца

БЛАГОДОРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ НАДУВНОГО БАЛЛОНА ПРОИЗВОДСТВА HO SPORTS

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ВОПРОСЫ ПО ЭТОМУ ПРОДУКТУ ИЛИ ДРУГИМ ПРОДУКТАМ HO SPORTS, СВЕРХПЛАВУЧИМ ДОСКАМ И Т.П., ТО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 095 101-33-62

КОМПАНИЯ HO SPORTS CO, INC. 17622 NE 67TH COURT REDMOND, WA 98052

www.hosports.com

Дистрибьютор компании HO SPORTS  ООО «МОРЕМАН»

www.moreman.ru

Надувной баллон проверен в присутствии покупателя, порезов, проколов, дефектов сварных швов не имеет, иные дефекты отсутствуют.

Покупатель_________________________________________________ (ФИО, подпись)